HACCP — PREGLED KONTROLNIH TACAKA

Sistem za upravljanje bezbednoscu hrane

Odetta d.o.o. — IQF Zamrznuto voce za EU izvoz

Sertifikati: BRC  |  GlobalGAP  |  ISO 9001  |  IFS

## O ovom dokumentu

Ovaj dokument daje pregled svih pet HACCP kontrolnih tacaka koje se evidentiraju u FruitSysWeb sistemu. Svaka kontrolna tacka opisuje svrhu kontrole, podatke koji se prikupljaju i polja koja se belezeKazimir u bazi podataka (fruitsysdb_v2). Kontrole pokrivaju kompletan proizvodni tok: od prijema sirovine do otpreme gotovog proizvoda.

Redosled kontrolnih tacaka u HACCP lancu:

- Prijem sirovine (KT-1)

- Metal detektor — CCP (KT-2)

- Kontrola temperature (KT-3)

- Kontrola tezine (KT-4)

- Zavrsna / Otpremna kontrola (KT-5)

# KT-1: Kontrola Prijema Sirovine

Kontrola se sprovodi pri svakom prijemu zamrznutog vocea od dobavljaca. Kontrolor uzima uzorak i beleziKazimir organolepticki nalaz po standardizovanim kriterijumima, a zatim donosi odluku o prijemu.

## Evidentirana polja

| Polje u bazi | Opis |
| --- | --- |
| Datum / Smena | Datum i smena kontrole |
| Komitent | Naziv dobavljaca sirovine |
| Artikal | Vrsta vocea (malina, kupina, sljiva, tresnja, kajsija, borovnica) |
| Pakovanje | Tip i velicina pakovanja (npr. 20x500g, 10/1 PLAVA) |
| Kolicina | Primljena kolicina |
| MestoKontrole | Tacka uzorkovanja (npr. 1.2, 1.2.3) |
| Nalaz | Organolepticki nalaz: % celih, lomljenih, griza, deformisanih; strane primese org./neorg.; budjavi; nedozreli; stanje ambalaze |
| RezultatKontrole | Ishod: 1 = prihvata se, 0 = odbija se |
| Pregledao / PrisutnoLice1-2 | Kontrolor i svedoci |
| Primiti / Vratiti / Reklamirati | Odluka: Primiti, Vratiti dobavljacu, Reklamirati, ili Primiti uz selekciju |
| Napomena | Slobodan tekst napomene |
| RadniNalogID | Veza sa radnim nalogom |

# KT-2: Metal Detektor (CCP)

Kriticna Kontrolna Tacka (CCP). Metal detektor se testira svaki sat tokom cele smene. Koriste se standardni test komadi (Fe, Non-Fe, SS). Svaki sat beleziKazimir se prolaz / pad.

## Evidentirana polja

| Polje u bazi | Opis |
| --- | --- |
| H00 – H23 | Sat-po-sat rezultat provere: 1 = prosao, 0 = pao, NULL = nije radjeno |
| Datum / Smena | Datum i smena |
| Artikal | Artikal koji se prozvodio u toku te smene |
| Pakovanje | Tip pakovanja |
| Kolicina | Procesuirana kolicina za smenu |
| Napomena | Beleska u slucaju alarma ili korektivne akcije |
| Pregledao | Odgovorni kontrolor |
| RadniNalogID | Veza sa radnim nalogom |

Napomena: Polja H00-H06 odgovaraju prvoj smeni (noc), H07-H15 jutarnjoj, H16-H23 popodnevnoj smeni.

# KT-3: Kontrola Temperature

Temperatura gotovog zamrznutog proizvoda meri se na 20 tacaka uzorkovanja po seriji (lotovi). Propisana vrednost za IQF zamrznuto voce je -18 °C ili nize.

## Evidentirana polja

| Polje u bazi | Opis |
| --- | --- |
| V00 – V20 | Izmerene temperature (°C) — do 21 merenje po zapisu (tipicno -18 do -19 °C) |
| N00 – N20 | Broj lota koji odgovara svakom merenju |
| Datum / Smena | Datum i smena merenja |
| Komitent | Naziv kupca za cije se porudzbine pakuje |
| Artikal / Pakovanje | Vrsta i tip pakovanja |
| BrojLota | Opsti lot broj serije |
| VrstaPakovanja | Nominalna tezina paketa (npr. 500g, 750g, 10kg) |
| Pregledao | Lice odgovorno za merenje |
| RadniNalogID | Veza sa radnim nalogom |

# KT-4: Kontrola Tezine

Tezina svakog paketa kontrolise se na liniji pakovanja. Meri se do 20 paketa po seriji na jednoj od cetiri kalibriserve vage. Cilj je osigurati da svaki paket ispunjava nominalnu tezinu.

## Evidentirana polja

| Polje u bazi | Opis |
| --- | --- |
| V00 – V20 | Izmerene tezine (g) — do 21 merenje po zapisu |
| N00 – N20 | Broj lota za svako merenje |
| Datum / Smena | Datum i smena merenja |
| Komitent | Naziv kupca |
| Artikal / Pakovanje | Vrsta i tip pakovanja |
| BrojLota | Lot broj serije |
| VrstaPakovanja | Nominalna tezina (npr. 500g, 750g) |
| Vaga | Identifikacija vage (Vaga 1, 2, 3 ili 4) |
| Pregledao | Lice odgovorno za merenje |
| RadniNalogID | Veza sa radnim nalogom |

# KT-5: Zavrsna / Otpremna Kontrola

Poslednja kontrola pre utovara u hladnjacavo vozilo. Sprovodi se na utovarnoj rampi ili inspekcijskoj traci. Kontrolise se kvalitet, temperatura, ambalaza i vozilo.

## Evidentirana polja

| Polje u bazi | Opis |
| --- | --- |
| Datum / Smena | Datum i smena otpreme |
| Komitent | Naziv kupca / primaoca |
| Artikal / Pakovanje / Kolicina | Vrsta vocea, tip pakovanja, otpremljena kolicina |
| MestoKontrole | Tacka kontrole (Utovarna rampa, Inspekciona traka) |
| Nalaz | Organolepticki nalaz — isti format kao pri prijemu (% celih, lomljenih, griza, deformisanih itd.) |
| RezultatKontrole | Ishod kontrole: 1 = zadovoljava, 0 = ne zadovoljava |
| Pregledao / PrisutnoLice1-2 | Kontrolor i svedoci |
| Vozilo | Registracija vozila (kamiona) |
| Primiti / Vratiti / Reklamirati | Odluka o isporuci |
| Napomena | Slobodan tekst (temperatura pri utovaru, stanje vozila, napomene o kvalitetu) |
| RadniNalogID | Veza sa radnim nalogom |

# Sumarni Pregled HACCP Toka

Svih pet kontrolnih tacaka pokriva kompletan IQF proces po HACCP principima:

| KT | Naziv | Faza procesa | Vrsta hazarda | Kljucna polja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KT-1 | Prijem sirovine | Prijem | Fizicki, biološki | Nalaz, RezultatKontrole, Primiti/Vratiti |
| KT-2 | Metal detektor (CCP) | IQF linija | Fizicki (metal) | H00-H23 (sat po sat) |
| KT-3 | Kontrola temperature | Pakovanje/hladjenje | Bioloski | V00-V20 (-18°C), N00-N20 |
| KT-4 | Kontrola tezine | Pakovanje | Ekonomski | V00-V20 (g), Vaga, N00-N20 |
| KT-5 | Zavrsna/Otpremna | Otprema | Fizicki, bioloski | Nalaz, Vozilo, Napomena |

Svi zapisi se cuvaju u bazi podataka fruitsysdb_v2 i dostupni su za sledljivost putem FruitSysWeb sistema.